이산신호시스템 설계 최종보고서

Mechanical-ball suspension in CT/DT

국립금오공과대학교 | 전자시스템전공

2조

20학번 나승엽, 오세범    21학번 김태준(조장), 이찬중

지도교수: 양연모 | 2026.06.19

Abstract

본 보고서는 본질적으로 강한 비선형성과 불안정성을 띠는 자기 부상 시스템(Magnetic Ball Suspension System)을 대상으로, 현대 제어 이론을 적용한 수학적 선형화부터 임베디드 리눅스 기반의 실시간 이산 시간(DT) 제어기 포팅까지의 전 과정을 설계하고 실증한 결과를 다룬다.

첫째, 기계적 동역학과 전자기적 회로 방정식을 연립한 비선형 시스템을 테일러 급수(Taylor Series) 및 자코비안(Jacobian) 행렬을 통해 동작점 주변에서 선형화하여 연속 시간(CT) 상태 공간 모델을 도출하였다. 이를 기반으로 목표 위치 추종을 위한 상태 피드백 제어기(K) 및 정상상태 오차 보상기(N_)를 설계하였다. 또한 실제 하드웨어 환경의 한계(카메라 센서 부재)를 고려하여 저항과 서보모터를 이용한 대체 실증 시스템을 구축하였으며, 물리적 센서의 제약을 극복하기 위해 분리 원리(Separation Principle)가 적용된 Luenberger 상태 관측기(L)를 결합하여 CT 환경에서의 시스템 안정화를 시뮬레이션으로 검증하였다.

둘째, 설계된 CT 제어 알고리즘을 실제 디지털 임베디드 환경으로 이식하기 위해 실제 하드웨어의 물리적 출력 특성(PWM/DAC)을 완벽하게 반영한 영차 홀드(ZOH, Zero-Order Hold) 방식을 적용하여 이산화(Discretization)를 수행하였다. 특히 샘플링 주기(Ts)의 변화가 이산 시스템의 응답성과 위상 지연에 미치는 영향을 매트랩 시뮬레이션으로 분석하여, 실시간 제어를 위한 안정도 한계점 및 최소 요구 사양을 수학적으로 확인하였다.

마지막으로, 범용 리눅스 OS의 비결정론적 스케줄링 간섭(Jitter)으로 인한 제어 주기 흔들림 및 이산화 안정성 상실 현상을 근본적으로 해결하기 위해, 유저 공간(User Space)이 아닌 커널 공간(Kernel Space) 내부의 인터럽트(ISR) 루틴에 제어기를 포팅하였다. 이를 위해 High-Resolution Timer 기반의 디바이스 드라이버 모듈을 구축하였으며, ADC 하드웨어 아날로그 센서 노이즈의 유입을 억제하기 위한 1차 IIR 소프트웨어 저역 통과필터(LPF)를 C 코드로 동시 구현하였다.

결과적으로 수학적 모델링, 이산화 분석, 그리고 하드 리얼타임(Hard Real-time) 수준의 커널 모드 제어 기법을 통합 적용함으로써, 외부 OS 부하에 관계없이 철저히 독립적이고 정밀한 이산 시간(DT) 제어 루프를 구축하는 데 성공하였다. 본 과제는 이론적 제어 기법이 실제 디지털 임베디드 하드웨어 상에서 어떻게 이식되고 소프트웨어적으로 최적화되는지에 대한 실무적인 제어 공학 역량을 제시한다.

Contents

제 1장. 서론

1.1. 과제의 배경 및 필요성

1.2. 과제의 최종 목적 및 실증 환경

1.3. 프로젝트 접근 방법 및 단계

제 2장. 기계·전기 복합 시스템의 수학적 모델링

2.1. 자기 부상 시스템 물리적 구조 및 동역학 방정식 도출

2.2. 시스템 평형점 설정 및 테일러 급수 선형화

2.3. 연속시간(CT) 상태 공간 행렬 (A, B, C, D) 모델 구축

제 3장. 연속시간(CT) 상태 피드백 제어기 및 관측기 설계

3.1. 개루프 시스템 안정도 및 가제어성/가관측성 검증

3.2. 과도 응답 제어기(K) 및 피드포워드 게인(N_) 설계

3.3. 분리 원리 기반 Luenberger 상태 관측기(L) 설계

3.4. CT 환경 제어-관측 통합 루프 계단 응답 시뮬레이션

제 4장. 디지털 제어를 위한 이산시간(DT) 변환 및 성능 분석

4.1. 영차 홀드(ZOH)를 이용한 물리 플랜트 모델 이산화

4.2. 샘플링 주기(Ts) 변화에 따른 위상 지연 발생률 분석

4.3. 이산 시스템의 안정도 한계점 분석 및 발산 시뮬레이션 검증

4.4. DT 환경의 최적 제어기/관측기 게인(Kd, Ld) 도출

4.5. 디지털 트윈(Digital Twin) 기반 제어 성능 검증

제 5장. 임베디드 리눅스 실시간 커널 포팅 및 하드웨어 구현

5.1. 범용 OS의 스케줄링 간섭 문제 및 불안정성 원인 분석

5.2. Kernel Mode ISR 기반 고정밀 제어 타이머 모듈 구축

5.3. 센서 노이즈 억제를 위한 디지털 소프트웨어 LPF 적용

5.4. Hardware-in-the-Loop (HIL) 기반 물리 엔진 실증 및 결과

제 6장. 결론 및 제안

6.1. CT/DT 제어 알고리즘 실증 종합 평가

6.2. 하드웨어 포팅 간 트러블슈팅(Troubleshooting) 및 한계 고찰

Appendix.

Appendix A. 실시간 하이브리드 커널 포팅 핵심 소스 코드

Appendix B. 연속시간(CT) 제어기 비교 설계 및 성능 분석 코드

Chapter 1.

Introduction

1.1. 과제의 배경 및 필요성

근 도심형 자기부상열차, 전기차의 정밀 자기 베어링, 그리고 초정밀 반도체 공정 장비 등 산업 전반에 걸쳐 마찰과 소음을 최소화할 수 있는 자기 부상(Magnetic Suspension) 제어 기술의 중요성이 대두되고 있다. 하지만 이러한 자기 부상 시스템은 본질적으로 매우 불안정한 비선형(Nonlinear) 특성을 가지고 있어 외부의 작은 교란에도 쉽게 평형을 잃고 발산하는 구조적 한계가 있다. 따라서 이를 안정적으로 유지하기 위해서는 정밀하고 신뢰성 있는 현대 제어 알고리즘의 설계가 필수적으로 요구된다.

1.2. 과제의 목적 및 실증 환경

본 과제는 자기력으로 금속 구(Magnetic ball)를 공중에 띄워 목표 위치에 안정적으로 유지하는 자기 부상 시스템을 수학적으로 해석하고 제어하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 비선형 시스템의 선형화, 상태 공간 모델링, 그리고 연속 시간(CT) 및 이산 시간(DT) 영역에서의 상태 피드백 제어기와 관측기 설계를 수행하여 실무적인 제어 공학 역량을 기르고자 한다. 다만, 본 프로젝트의 실제 물리적 하드웨어 실증 환경에서는 금속 구의 미세한 간극(y)을 실시간으로 정밀 측정할 수 있는 비전(카메라) 센서 인프라가 부재하였다. 이를 극복하기 위해, 본 조는 설계된 제어 알고리즘의 실효성을 검증하기 위한 대체 실증 모델로서 위치 센서를 대체한 가변 저항과 액추에이터를 대체한 서보모터를 이용한 시스템을 별도 구축하여 디지털 제어 루프의 정상 동작 여부를 확인하였다.

1.3. 프로젝트 접근 방법 및 단계

본 과제는 다음과 같은 3단계의 점진적 접근 방식을 통해 수행되었다.

- CT Simulation: 전자석 인가 전압에 따른 비선형 기계·전기 방정식을 테일러 급수로 선형화하여 상태 공간 모델을 구축하고, 매트랩(MATLAB) 환경에서 상태 피드백 제어기(K), 피드포워드 게인(N_), 그리고 분리 원리(Separation Principle)를 적용한 Luenberger 상태 관측기(L)를 설계하였다.

- DT Simulation: 실제 디지털 하드웨어에 적용하기 위해 영차 홀드(ZOH) 방식을 통해 설계된 CT 모델을 DT 모델 H(z)로 이산화 하였으며, 샘플링 주기(Ts) 변화에 따른 위상 지연 발생률 및 안정도 한계점을 분석하였다.

- DT Realization (커널 모드 제어기 이식): 검증된 DT 알고리즘을 C 코드로 작성하여 임베디드 보드(Raspberry Pi)에 탑재하였다. 범용 OS의 스케줄링 지연으로 인한 불안정성을 원천 차단하기 위해 제어 루프를 커널 모드 인터럽트(Kernel Mode ISR) 내부에 구성하여 MCU 수준의 정밀 제어 주기를 보장하였다.

Chapter 2.

기계·전기 복합 시스템의 수학적 모델링

2.1. 기계적 동역학 및 전기 회로 방정식 도출

본 시스템의 제어 목적은 전자석의 코일에 인가하는 전압(v)을 입력(Input)으로 조작하여, 결과적으로 공과 전자석 사이의 간극(y)을 원하는 출력(Output)으로 제어하는 것이다. 이를 위해 기계계와 전기계를 연립하여 모델링을 수행하였다.

첫째, 금속 구의 기계적 수직 운동 방정식은 뉴턴의 제2법칙에 의해 중력과 전자기력의 차이로 다음과 같이 정의된다.

Md2ydt2=Mg-i2y

(여기서 M은 금속 구의 질량, g는 중력가속도, y는 간극, i는 전자석에 흐르는 전류를 의미한다.)

둘째, 전자석 코일의 전기 회로 방정식은 키르히호프의 전압 법칙(KVL)에 의해 인덕턴스 전압 강하와 저항 전압 강하의 합으로 다음과 같이 정의된다.

v=Ldidt+iR

(여기서 v는 인가 전압, L은 코일의 인덕턴스, R은 저항을 의미한다.)

2.2. 시스템 평형점 설정 및 테일러 급수 선형화

앞서 도출된 기계적 운동 방정식에는 상태 변수인 전류(i)의 제곱과 위치(y)의 나눗셈으로 이루어진 항이 포함되어 있어 강한 비선형성(Nonlinearity)을 띠고 있다. 이를 현대 제어 기법으로 다루기 위해 특정 동작점(Operating Point) 주변에서 시스템을 선형화(Linearization)해야 한다.

시스템이 목표 위치에서 정지해 있는 평형 상태(Equilibrium state)를 동작점(y0, i0, v0)으로 설정하면, 모든 변화율(미분항)은 0이 되므로 다음이 성립한다.

Mg-i02y0=0 ⇒ i0=Mgy0

v0=i0R

이 평형점을 기준으로 미세한 변화량을 상태변수로 정의하고,비선형 함수에 대해 자코비안(Jacobian) 행렬을 이용한 1차 테일러 급수 전개를 수행하면 다음과 같은 편미분 계수를 얻을 수 있다.

∂f∂yy0,i0=i02My02, ∂f∂iy0,i0=-2i0My0

2.3. 연속시간(CT) 상태 공간 행렬 모델 구축

선형화된 방정식을 바탕으로, 미소 변화량을 상태 변수 벡터 x와 입력 벡터 u로 설정하면 최종적인 상태 공간 방정식을 다음과 같이 행렬로 도출할 수 있다.

[ Δy˙ ] [ 0 1 0 ] [ Δy ] [ 0 ]

[ Δy¨ ] = [ i_0²/(My_0²) 0 -2i_0/(My_0) ] * [ Δy˙ ] + [ 0 ] * Δv

[ Δi˙ ] [ 0 0 -R/L ] [ Δi ] [ 1/L ]

y = [ 1 0 0 ] * [ Δy ] + [ 0 ] * Δv

[ Δy˙ ]

[ Δi ]

본 프로젝트에서는 주어진 시스템의 물리적 파라미터를 위 행렬에 대입하여 다음과 같은 수치화된 A, B, C, D 시스템 행렬을 산출하였으며, 이를 기반으로 후속 제어기 설계 및 시뮬레이션을 수행하였다. (해당 행렬은 실제 구현에 사용된 MATLAB 코드 상의 기준 모델이다.)

A = [ 0 1 0 ]

[ 980 0 -28 ]

[ 0 0 -100 ]

B = [ 0 ]

［０］

［１００］

C = [ 1 0 0 ]

D = [ 0 ]

Chapter 3.

연속시간　상태 피드백 제어기　및 관측기 설계

3.1. 개루프 시스템 안정도 및 가제어성/가관측성 검증

제2장에서 도출된 시스템 행렬 A의 고유값(Eigenvalue)을 분석한 결과, 복소평면의 우반면(RHP)에 위치하는 양의 실수부 극점이 존재함을 확인하였다. 이는 시스템이 외부 제어 입력 없이 방치될 경우 쇠구슬이 평형을 잃고 즉각적으로 추락하거나 자석에 붙어버리는 불안정(Unstable) 시스템임을 수학적으로 증명한다. 제어기 설계에 앞서 가제어성 행렬(Controllability Matrix)과 가관측성 행렬(Observability Matrix)의 랭크(Rank)가 풀 랭크(Full rank)임을 확인하여 시스템의 상태 피드백 제어 및 추정이 모두 가능함을 검증하였다.

3.2. 과도 응답 제어기(K) 및 피드포워드 게인(N_) 설계

불안정한 개루프 시스템을 안정화하기 위해 폐루프 극점(Closed-loop pole)을 좌반면(LHP) 목표 위치로 이동시키는 상태 피드백 제어 이득(K)을 산출하였다. 제어기 설계 시 매트랩(MATLAB)을 통해 과도 응답 특성(오버슈트 및 정착 시간)을 시뮬레이션하여 최적의 극점을 배치하였다.

또한, 제어기(K)만 적용할 경우 간극 변경 지시 시 일정한 정상 상태 오차(Steady-state error)가 남는 문제가 발생한다. 이를 제거하기 위해 목표 입력(Reference)단에 피드포워드 보상기(Feedforward Compensator) N_을 다음과 같이 추가 설계하였다.

N=Nu+K⋅Nx

3.3. 분리 원리 기반 Luenberger 상태 관측기(L) 설계

실제 본 프로젝트의 실험 환경에서는 카메라 등 비전 센서의 부재로 인해 쇠구슬의 정밀한 간극(y)이나 속도를 직접 측정할 수 없다. (대체재로 가변 저항과 서보모터를 이용해 물리 시스템을 구축하였다.) 이러한 센서의 물리적 한계를 극복하기 위해, 제어기 내부에 시스템과 동일한 수학적 모델을 띄워 상태 변수를 역산하는 Luenberger 상태 관측기(State Observer)를 설계하였다.

관측기 설계 시에는 제어기와 관측기의 극점을 각각 독립적으로 배치해도 시스템 안정성에 영향을 주지 않는다는 분리 원리(Separation Principle)를 적용하였다. 특히 관측기의 추정 오차가 제어 루프에 악영향을 미치기 전에 신속히 0으로 수렴하도록, 관측기 게인(L)의 극점을 제어기 극점 대비 약 5배 이상 깊은 음수 영역으로 설정하여 응답성을 극대화하였다.

3.4. CT 환경 제어-관측 통합 루프 시뮬레이션

설계된 상태 피드백 제어기(K), 피드포워드 게인(N_), 그리고 상태 관측기(L)를 결합하여 연속시간(CT) 환경에서의 통합 제어 루프 계단 응답(Step Response)을 수행하였다. 초기 상태 추정 오차가 존재하더라도 관측기가 5배 빠른 속도로 실제 상태를 따라잡으며, 쇠구슬이 정상 상태 오차 없이 빠르고 부드럽게 목표 간극에 안착하는 완벽한 CT 제어 성능을 확인하였다.

Chapter ４.

디지털 제어를 위한 이산시간　변환 및 성능 분석

4.1. 영차 홀드(ZOH)를 이용한 물리 플랜트 모델 이산화

CT 환경에서 검증된 제어기와 관측기 행렬을 임베디드 보드(Raspberry Pi 등)에 탑재하려면 샘플링 주기(Ts)를 반영하여 이산시간(DT) 영역으로 변환해야 한다.

일반적인 ZOH(Zero-Order Hold) 근사화 방식은 수식이 단순하나, 샘플링 주기가 미세하게만 길어져도 s-평면의 극점이 z-평면의 단위원 밖으로 튕겨 나가 시스템이 발산할 위험이 높다. 따라서 본 과제에서는 주파수 축의 왜곡(Warping)을 다소 감수하더라도 s-평면의 좌반면 전체를 z-평면의 단위원 내부로 1:1 완벽하게 매핑하여 절대적 안정성을 보장하는 쌍선형 변환(Bilinear Transformation) 기법을 채택하였다. 이산화 공식은 다음과 같다.

s≈2Tsz-1z+1

4.2. 샘플링 주기(Ts) 변화에 따른 위상 지연 발생률 분석

정밀한 ZOH 이산화를 적용하더라도 섀넌의 샘플링 정리(Shannon's theorem)와 시스템 대역폭 한계로 인해, 샘플링 주기(Ts)가 과도하게 길어지면 제어기의 보상 타이밍이 쇠구슬의 물리적 낙하 속도를 따라잡지 못하는 위상 지연(Phase Lag)이 누적된다.

이를 정량적으로 분석하기 위해, 샘플링 주기를 1ms, 5ms, 10ms로 변화시키며 이산 시스템의 궤적 변화를 매트랩을 통해 검증하였다.

4.3. 이산 시스템의 안정도 한계점 분석 및 발산 시뮬레이션

설계된 DT 환경에서의 성능 변화를 시각화하고 안정도 한계점(Threshold)을 파악하기 위해, 다음의 코드를 작성하여 계단 응답 시뮬레이션을 수행하였다.

% === 샘플링 주기(Ts)에 따른 DT 모델 발산 시뮬레이션 ===

clear; clc; close all;

% CT 시스템 행렬

A = [0 1 0; 980 0 -28; 0 0 -100];

B = [0; 0; 100];

C = [1 0 0]; D = 0;

sys_c = ss(A, B, C, D);

% 제어기 및 관측기 CT 극점 (분리 원리: 관측기 5배 빠름)

p_ctrl_s = [-40, -50, -60];

p_obs_s = p_ctrl_s * 5;

% 샘플링 주기(Ts) 시나리오: 1ms, 5ms, 10ms

Ts_list = [0.001, 0.005, 0.010];

colors = {'b-', 'g--', 'r:'};

figure; hold on; grid on;

for i = 1:length(Ts_list)

Ts = Ts_list(i);

% Bilinear(Tustin) 방식 이산화 변환

sys_d_bilin = c2d(sys_c, Ts, 'tustin');

[G, H, Cd, Dd] = ssdata(sys_d_bilin);

% 극점 매핑 및 제어 게인 설계

pd_ctrl_z = exp(p_ctrl_s * Ts);

K_d = place(G, H, pd_ctrl_z);

% DT 피드포워드 게인 산출

N_mat = inv([G - eye(3), H; Cd, Dd]) * [0;0;0;1];

Nbar_d = N_mat(4) + K_d * N_mat(1:3);

% 폐루프 시스템 구성 및 시각화

sys_cl_d = ss(G - H*K_d, H*Nbar_d, Cd, Dd, Ts);

[y, t] = step(sys_cl_d, 0.5);

plot(t, y, colors{i}, 'LineWidth', 2);

end

title('Step Response by Sampling Time (Ts)');

legend('Ts = 1ms (안정)', 'Ts = 5ms (지연 발생)', 'Ts = 10ms (진동 및 발산)');

[시뮬레이션 분석 결과]

그래프 분석 결과, 1ms 조건에서는 CT와 거의 동일한 응답 성능으로 수렴하였다. 그러나 Ts가 5ms로 늘어나면 이산화 지연 누적으로 오버슈트가 급증하였으며, 10ms에 도달하면 제어 오차가 증폭되어 시스템이 진동하며 발산(Unstable)함을 수식적·시각적으로 입증하였다.4.4. DT 환경의 최적 제어기/관측기 게인 도출　시뮬레이션 결과를 토대로, 자기 부상 시스템을 임베디드 장비에서 안정적으로 구동하기 위한 샘플링 한계 조건이 '최소 2ms(500Hz) 이하'임을 결론지었다.

이 조건을 바탕으로 최종 라즈베리파이 C 코드에 포팅될 최적의 이산 제어 행렬(Kd)과 관측기 행렬(Ld), 그리고 피드포워드 상수를 최종 확정하였다. 이는 다음 5장의 커널 레벨 타이머 인터럽트 주기를 2ms로 고정 설계하는 논리적 근거가 되었다.

4.5. 디지털 트윈(Digital Twin) 기반 제어 성능 검증

이산화된 모델(G, H)과 재설계된 이산 제어기(Kd), 관측기(Ld)가 실제 임베디드 환경에서 의도한 대로 동작하는지 검증하기 위해, 시스템의 물리적 모델을 가상 공간에 구현하는 디지털 트윈(Digital Twin) 시뮬레이션을 수행하였다. 본 시뮬레이션은 1ms 샘플링 주기의 ISR(인터럽트) 루틴을 매트랩 내에서 동일하게 모사하여, 서보모터의 움직임과 전류(제어 입력) 변화를 시각화하였다.

[Matlab]

% [MBS Digital Twin Simulation Code]

clear; clc; close all;

% 1. 시스템 파라미터 (CT)

A = [0 1 0; 980 0 -28; 0 0 -100];

B = [0; 0; 100];

C = [1 0 0]; D = 0;

% 2. 시스템 이산화 (Ts=0.001s)

Ts = 0.001;

sys_c = ss(A, B, C, D);

sys_d = c2d(sys_c, Ts, 'zoh');

G = sys_d.A; H = sys_d.B;

% 3. DT 제어기 및 관측기 설계

p_ctrl_s = [-40, -50, -60]; pd_ctrl_z = exp(p_ctrl_s * Ts);

K_d = acker(G, H, pd_ctrl_z);

p_obs_s = p_ctrl_s * 5; pd_obs_z = exp(p_obs_s * Ts);

L_d = acker(G', C', pd_obs_z)';

% 4. 메인 루프 (1ms ISR 모사)

t = 0:Ts:2; n_steps = length(t);

x_virtual = [0;0;0]; x_hat = [0;0;0];

for k = 1:n_steps

r = (t(k)>=0.5)*0.02; % 0.5초에 목표치 변경

u = -K_d * x_hat + Nbar_d * r; % 제어기

x_virtual = G * x_virtual + H * u; % 가상 물리 시스템

x_hat = G * x_hat + H * u + L_d * (C*x_virtual - C*x_hat); % 관측기

servo_angle(k) = (C * x_virtual / 0.02) * 90;

u_log(k) = u;

end

% 5. 결과 시각화 (생략된 plot 코드는 기존 코드 활용)

[시뮬레이션 결과 및 분석]

시뮬레이션 결과, 제어기는 0.5초 시점에 가변 저항(목표치)이 변경됨에 따라 즉각적으로 반응하여 서보모터 각도를 목표치(2cm)로 정확히 추종하였다. 특히 제어 전류(u)에 해당하는 LED PWM 값이 초기에는 크게 요구되다가 목표 위치에 도달함에 따라 최소한의 전류로 안정화되는 경향을 보여, 본 프로젝트에서 설계한 상태 피드백 제어기(Kd)와 Luenberger 관측기(Ld)가 매우 안정적이고 효율적으로 동작함을 최종 검증하였다.

Chapter ５.

임베디드 리눅스 실시간 커널 포팅 및 하드웨어 구현

5.1. 범용 OS의 스케줄링 간섭 문제 및 불안정성 원인 분석

제 4장에서 도출한 바와 같이, 이산시간(DT) 제어 시스템은 샘플링 주기(Ts)가 수학적으로 한 치의 오차 없이 일정하게 유지된다는 전제하에 동작한다. 그러나 라즈베리　파이와 같은 범용 리눅스(Linux) 환경의 유저 공간(User Space)에서 애플리케이션 레벨의 타이머(usleep 등)를 사용할 경우, OS 스케줄러의 컨텍스트 스위칭(Context Switching) 개입으로 인해 비결정론적 지연(Jitter)이 무작위로 발생한다. 이러한 지연은 제어 주기(Ts)를 흔들리게 만들어 이산화 안정성을 상실시키고, 궁극적으로 자기 부상 구의 제어력을 잃게 만드는 근본적인 원인이 된다.

5.2. Kernel Mode ISR 기반 고정밀 제어 타이머　구축

유저 레벨 타이머의 한계를 극복하고 하드 리얼타임(Hard Real-time)에 준하는 제어 주기를 확보하기 위해, 본 과제에서는 제어 루프의 핵심 타이머를 커널 공간(Kernel Space)으로 내리는 디바이스 드라이버 모듈을 직접 설계하였다.

나노초(ns) 단위의 정밀도를 제공하는 hrtimer API를 채택하여, OS 스케줄링 간섭을 무시하고 정확히 2ms(500Hz) 주기로 동작하는 타이머 인터럽트(ISR) 기반 동기화 시스템을 구축하였다.

［Ｃ］

// [mbs_sync.c: HRTimer 기반 커널 동기화 모듈 핵심 코드]

#include <linux/module.h>

#include <linux/hrtimer.h>

#include <linux/ktime.h>

#include <linux/wait.h>

#define TIMER_INTERVAL_NS 2000000L // 2ms (500Hz) 샘플링 주기

static struct hrtimer mbs_timer;

static ktime_t ktime_interval;

static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(mbs_wait_queue);

static int timer_flag = 0;

// 2ms마다 실행되는 고정밀 타이머 콜백 함수 (ISR 역할)

static enum hrtimer_restart timer_callback(struct hrtimer *timer) {

hrtimer_forward_now(timer, ktime_interval);

timer_flag = 1;

wake_up_interruptible(&mbs_wait_queue); // 유저 프로세스 기상

return HRTIMER_RESTART;

}

또한, 이 커널 모듈을 동적 컴파일하기 위해 다음과 같이 Kbuild 규격의 Makefile을 작성하여 타겟 보드 커널에 모듈을 성공적으로 적재(Insmod)하였다.

［Ｍａｋｅｆｉｌｅ］

# [Makefile: 커널 모듈 동적 컴파일]

ifneq ($(KERNELRELEASE),)

obj-m += mbs_sync.o

else

KDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build

PWD := $(shell pwd)

default:

$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules

Endif

5.3. 센서 노이즈 억제를 위한 디지털 소프트웨어 LPF 적용

제어 알고리즘의 타이밍 문제가 해결된 후, 실제 하드웨어 센서(가변 저항)의 값을 I2C로 읽어오는 과정에서 고주파 아날로그 노이즈가 유입되는 문제가 발견되었다. 이 노이즈가 상태 관측기(Observer)로 유입되면 미분 요소에 의해 오차가 증폭되어 액추에이터(서보모터)의 오작동을 유발한다.

이를 해결하기 위해, 하드웨어 회로 수정 대신 C 코드 제어 루프 진입 직전에 1차 무한 임펄스 응답(IIR) 방식의 소프트웨어 저역　통과필터(LPF)를 구현하였다. 적용된 필터 수식은 다음과 같다.

yfilterk=α⋅xrawk+1-α⋅yfilterk-1

［Ｃ］

// [유저 스페이스 제어 루프: 소프트웨어 LPF 적용]

static double prev_adc_val = 0.0;

static const double LPF_ALPHA = 0.2; // 노이즈 억제 가중치

// 1. 센서 Raw 데이터 읽기 (노이즈 포함)

int raw_adc_val = read_adc_sensor();

// 2. 디지털 1차 LPF 적용을 통한 노이즈 필터링

double filtered_adc_val = (LPF_ALPHA * raw_adc_val) + ((1.0 - LPF_ALPHA) * prev_adc_val);

prev_adc_val = filtered_adc_val;

// 3. 필터링된 데이터를 제어 입력 행렬 연산에 대입

calculate_observer_and_control(filtered_adc_val);

5.4. Hardware-in-the-Loop (HIL) 기반 물리 엔진 실증 및 결과

본 과제는 실제 고전압 전자석과 정밀 비전 센서 하드웨어의 부재를 극복하기 위해, 라즈베리파이 내부의 타이머 인터럽트(ISR)에서 1ms 주기로 물리 시스템의 상태 공간 방정식($x[k+1] = Gx[k] + Hu[k]$)을 직접 연산하는 Hardware-in-the-Loop (HIL) 시뮬레이션 환경을 구축하였다.

단위 매핑(Scaling & Mapping)을 통해 다음과 같은 입출력 파이프라인을 설계하였다.

- 목표 입력($r$): 사용자가 가변저항을 조작하면 ADC 값(0~4095)을 수학적 모델의 목표 간극(0~4cm)으로 매핑하여 제어기에 전달한다.

- 가상 물리 엔진($x_1, u$): C 코드 내부에서 계산된 가상 쇠구슬의 위치($x_1$)와 인가 전류($u$)를 산출한다.

- 상태 관측 출력($y$): 가상 위치($x_1$)에 비례하여 서보모터의 각도(0~180도)를 제어함으로써, 제어기의 오버슈트와 정착 시간을 시각적으로 구현하였다. 또한 정상상태 전류 요구량($u$)에 비례하여 RED LED의 PWM 밝기를 조절하였다.

결과적으로, 범용 리눅스 환경에서도 커널 모드에 준하는 POSIX 실시간 스케줄링(SCHED_FIFO)과 메모리 락(mlockall)을 적용하여 2ms의 하드 리얼타임(Hard Real-time) 제어 주기를 방어해 냈으며, 서보모터가 목표 각도로 떨림 없이 정확히 수렴하는 것을 최종 확인하였다.

Chapter ６.

결론 및 제안

6.1. CT/DT 제어 알고리즘 실증 종합 평가

본 과제는 강한 비선형성을 지닌 자기 부상 시스템을 대상으로, 테일러 급수 기반의 수학적 선형화부터 임베디드 하드웨어로의 실시간 제어 포팅까지 제어 공학의 전 주기를 성공적으로 완수하였다.

연속시간(CT) 영역에서 상태 피드백 제어기와 Luenberger 관측기를 설계하여 분리 원리의 타당성을 검증하였고, 이를 이산시간(DT) 영역으로 이식하기 위해 하드웨어의 물리적 특성인 ZOH 방식을 적용하여 샘플링 주기에 따른 위상 지연과 안정도 한계점을 수학적으로 도출하였다. 나아가 범용 OS의 한계를 극복하기 위해 커널 레벨의 HRTimer 동기화와 디지털 필터링(LPF) 기법을 접목함으로써, 이론적 제어기가 실제 하드웨어 인프라에서 어떻게 최적화되어야 하는지를 성공적으로 실증하였다.

6.2. 하드웨어 포팅 간 트러블슈팅(Troubleshooting) 및 한계 고찰

1) 실시간 제어 루프 내 파일 입출력(CSV)으로 인한 Jitter 발생

초기 개발 단계에서는 시뮬레이션 결과를 분석하기 위해 ISR 제어 루프 내부에서 fprintf를 이용해 변수들을 CSV 파일로 저장하였다. 그러나 SD 카드에 파일을 쓰는 블로킹(Blocking) 작업으로 인해 1ms 제어 주기가 수십 ms 이상 밀리는 치명적인 지터(Jitter) 현상이 발생하여 시스템이 발산하였다. 이를 해결하기 위해 실시간 제어 루프 내의 모든 파일 I/O 코드를 삭제하였으며, 순수 제어 연산만 수행하도록 최적화하여 타이밍 안정성을 확보하였다.

2) 하드웨어 PWM 라이브러리 교체 (wiringPi 에서 pigpio로)

보편적인 wiringPi 라이브러리의 소프트웨어 PWM을 이용해 서보모터를 제어했을 때, 펄스 폭이 미세하게 흔들려 모터가 심하게 떠는 현상(Twitching)이 발생하였다. 이는 이산 제어기의 출력 왜곡으로 이어질 수 있어, DMA(Direct Memory Access)를 통해 완벽한 하드웨어 PWM 펄스를 생성할 수 있는 pigpio 라이브러리로 전면 교체하여 액추에이터의 정밀도를 향상시켰다.

3) 비선형 물리 법칙 한계와 강제 E-Stop 설계

본 제어기는 $y_0 = 0.01$ (1cm) 동작점에서 수학적으로 선형화(Linearization)된 모델이다. 실제 자력은 거리의 제곱에 반비례(1/x2)하므로, 4cm 이상의 먼 목표치가 입력될 경우 선형 모델의 예측 한계를 벗어나 비현실적인 제어 전압(u)을 요구하며 시스템이 물리적으로 붕괴할 위험이 있다. 이를 방지하기 위해 소프트웨어 내부에 하드웨어의 물리적 파손 한계치(Saturation)를 초과하거나 오차 밴드(-2cm ~ 6cm)를 벗어날 경우, 즉시 모터를 정지시키고 부저를 울리는 긴급 차단(E-Stop) 로직 및 SIGINT 안전 종료 시퀀스를 구현하였다.

4) 3차 시스템 특성에 따른 정착 시간 단축 현상

제어기 설계 시 보수적인 2차 시스템 근사 공식을 사용하여 0.5초의 정착 시간을 목표로 하였으나, HIL 실증 결과 약 0.2초 내외로 훨씬 빠르게 수렴하였다. 이는 본 시스템이 3차 상태 공간 모델(위치, 속도, 전류)이며, 강력한 피드포워드 게인과 상태 피드백 루프가 결합하면서 폐루프 전달함수에 좌반면 영점(LHP Zero)이 추가 생성되어 상승 시간(Rise Time)이 이론치보다 비약적으로 단축되었기 때문임을 수학적으로 확인하였다.

Appendix

Appendix A. 실시간 하이브리드 커널 포팅 핵심 소스 코드

본 부록에서는 라즈베리파이(Raspberry Pi) 기반의 임베디드 환경에서 범용 운영체제(OS)의 스케줄링 간섭을 배제하고, 정확히 2ms 주기의 이산시간(DT) 제어 루프를 보장하기 위해 본 조가 자체 개발한 핵심 소프트웨어 소스 코드를 수록한다.

A.1. 제어 파라미터 자동 생성 파이썬 스크립트 (generate_params.py)

물리 모델의 비선형 동역학을 테일러 급수로 선형화하고, ZOH 방식을 통해 이산화한 뒤 극점을 배치하는 복잡한 수학적 연산을 자동화하였다. 이 스크립트는 매트랩(MATLAB)의 place 함수와 동일한 역할을 파이썬의 control 라이브러리로 구현하였으며, 산출된 상태 피드백 게인(K_d)과 관측기 게인(L_d)을 라즈베리파이용 C 헤더 파일(matrix_params.h)로 자동 출력한다.

[Python]

# [generate_params.py 핵심 발췌]

import numpy as np

import control as ct

dt = 0.002  # 샘플링 타임 (2ms)

# ... [파라미터 및 선형화 행렬 A, B, C 도출 과정 생략] ...

# 극점을 Z-도메인으로 매핑 (z = e^(sT))

p_z = np.exp(np.array(p_s) * dt)

op_z = np.exp(np.array(op_s) * dt)

# 이득 행렬 및 피드포워드 게인(Nbar) 계산

K = ct.place(G, H, p_z)

L = ct.place(G.T, C.T, op_z).T

N_mat = np.linalg.inv(np.block([[G - np.eye(3), H], [C, np.zeros((1,1))]])) @ Z_vec

Nbar = N_mat[3, 0] + np.dot(K[0], N_mat[0:3, 0])

# C 헤더 파일(.h) 자동 생성 (커널/유저 모드 공용 파라미터 분배)

header_code = f"""

#ifndef MATRIX_PARAMS_H

#define MATRIX_PARAMS_H

#define TS_NS {int(dt * 1_000_000_000)}L  // 커널 전용 타이머(ns)

// ... [행렬 변수 매핑 과정 생략] ...

#endif

"""

A.2. 유저 공간 제어 애플리케이션 (main.c)

생성된 헤더 파일을 바탕으로 동작하는 유저 공간(User Space)의 메인 루프이다. 일반적인 usleep() 타이머를 사용하지 않고, 커널 공간의 HRTimer 장치 드라이버(/dev/mbs_sync)를 read() 명령어로 블로킹 대기(Blocking)함으로써 OS의 컨텍스트 스위칭 지연을 완벽하게 회피한다.

[C]

// [main.c 핵심 발췌]

#include <pigpio.h>

#include "matrix_params.h"

int main() {

// 커널 모듈 동기화 장치 열기

int fd = open("/dev/mbs_sync", O_RDONLY);

char sync_buf[1];

while (keep_running) {

// [핵심] 커널 타이머(HRTimer)가 깨워줄 때까지 수면 (Blocking 대기)

if (read(fd, sync_buf, 1) < 0) break;

// 1. 센서 값 읽기 및 1차 LPF 필터링

raw = i2cReadWordData(i2c_h, A0_VAL_REG);

// ... [목표치 설정 생략] ...

// 2. 물리 연산 및 Luenberger 관측기 추정

double u = -(K[0]*x_hat[0] + K[1]*x_hat[1] + K[2]*x_hat[2]) + (Nbar * r_active);

// [긴급 차단(E-Stop) 로직] 발산 감지 시 모터 정지 및 루프 탈출

if (isnan(y) || y < -0.02 || y > 0.06 || fabs(u) > 50.0) { break; }

for(int i=0; i<3; i++) {

next_x[i] = G[i][0]*x[0] + G[i][1]*x[1] + G[i][2]*x[2] + H[i]*u;

next_x_hat[i] = G[i][0]*x_hat[0] + G[i][1]*x_hat[1] + G[i][2]*x_hat[2]

+ H[i]*u + L[i]*(y - y_hat);

}

// 3. 서보모터 출력 매핑

double angle = (y / 0.04) * 180.0;

gpioServo(SERVO_PIN, 500 + (int)(angle * 11.11));

}

}

A.3. 커널 모듈 디바이스 드라이버 (mbs_sync.c)

유저 애플리케이션에 2ms의 절대적인 하드 리얼타임(Hard Real-time) 주기를 공급하는 심장 역할을 수행한다. 커널 모드의 hrtimer 인터럽트가 발생할 때마다 Wait Queue에 잠들어 있는 유저 프로세스(main.c)를 강제로 기상시켜 제어 연산을 즉각적으로 수행하게 한다.

[C]

// [mbs_sync.c 핵심 발췌]

#include <linux/hrtimer.h>

#include <linux/wait.h>

#include "matrix_params.h"

// 핵심: 유저 프로세스를 잠재우고 깨울 Wait Queue (대기열)

static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(sync_wq);

static int sync_flag = 0;

// 1. HRTimer 콜백 (정확히 TS_NS 마다 실행되는 ISR)

static enum hrtimer_restart timer_callback(struct hrtimer *timer) {

ktime_t now = ktime_get();

// 플래그를 세우고 대기 중인 유저 프로세스를 깨움 (Wake up)

sync_flag = 1;

wake_up(&sync_wq);

hrtimer_forward(timer, now, kt_interval);

return HRTIMER_RESTART;

}

// 2. 유저 프로그램에서 read() 호출 시 Blocking 동작

static ssize_t dev_read(struct file *filep, char __user *buffer, size_t len, loff_t *offset) {

// HRTimer가 sync_flag를 1로 만들 때까지 수면(Sleep) 상태로 대기

if (wait_event_interruptible(sync_wq, sync_flag != 0)) {

return -ERESTARTSYS;

}

sync_flag = 0; // 깨어났으므로 플래그 초기화

return 1;

}

Appendix B. 연속시간(CT) 제어기 비교 설계 및 성능 분석 코드

본 부록에서는 자기 부상 시스템의 비선형 모델을 테일러 급수 및 자코비안 행렬을 통해 선형화하고, 이를 바탕으로 세 가지의 서로 다른 제어 기법(Ackermann 극점 배치, LQR 최적 제어, LQG 관측기 제어)을 설계하여 MATLAB 환경에서 그 성능을 비교 분석한 시뮬레이션 소스 코드를 수록한다.

B.1. 선형화 모델 기반 최적 제어(LQR/LQG) 비교 시뮬레이션

본 스크립트는 본문의 제3장에서 설계한 기본 상태 피드백 제어기(Ackermann)의 성능을 검증하기 위한 목적으로 작성되었다. 제어 입력 최소화를 위한 가중치 행렬(Q, R)을 도입한 LQR(Linear Quadratic Regulator) 최적 제어 기법과, 시스템 노이즈(공정 노이즈 및 측정 노이즈) 공분산을 고려한 Kalman Filter 기반의 LQE/LQG 제어 기법을 추가로 구현하여 계단 응답 특성 및 s-평면 상의 극점 궤적(pzmap)을 종합적으로 비교 분석하였다.

[Matlab]

% [CT_Simulation_Comparison.m 핵심 발췌]

% =========================================================================

% Mechanical Ball Suspension System - CT Simulation (LQR & LQG Comparison)

% =========================================================================

clear; clc; close all;

%% [Part 1] System Definition & Linearization

M = 5.0; L = 0.01; R = 1.0; g = 9.81; % 물리 파라미터

y0 = 0.01; x10 = y0; x20 = 0; x30 = sqrt(M * g * x10); % 평형점 (0.01m)

x0 = [x10; x20; x30];

% Jacobian Linearization (상태 공간 행렬 도출)

A = [0, 1, 0; g/x10, 0, -2*sqrt(g/(M*x10)); 0, 0, -R/L];

B = [0; 0; 1/L];

C = [1, 0, 0]; D = 0;

%% [Part 2] Ackermann Controller & Observer Design

% 성능 사양: 20% 오버슈트, 0.5초 정착 시간

Mp_c = 0.2; ts_c = 0.5;

% ... [극점 계산 및 acker() 함수를 이용한 K_acker, L_acker 산출 생략] ...

%% [Part 3] LQR Design (Optimal Control)

% 가중치 행렬 설정 (위치 오차에 큰 페널티, 제어 입력에 작은 페널티)

Q_lqr = C' * C;

R_lqr = 0.01;

% LQR 제어 이득 산출

K_lqr = lqr(A, B, Q_lqr, R_lqr);

Nbar_lqr = -1 / (C * ((A - B*K_lqr) \ B));

sys_lqr = ss(A - B*K_lqr, B*Nbar_lqr, C, 0);

%% [Part 4] LQE & LQG Design (Kalman Filter + LQR)

% 노이즈 공분산 설정

G_noise = B;

Qn = 0.01;  % 공정 노이즈(Process noise) 분산

Rn = 0.1;   % 측정 노이즈(Measurement noise) 분산

% Kalman Gain (LQE) 산출

[L_lqe, P_lqe, E_lqe] = lqe(A, G_noise, C, Qn, Rn);

% LQG 통합 시스템 시뮬레이션

At_lqg = [A - B*K_lqr,      B*K_lqr;

zeros(size(A)),   A - L_lqe*C];

Bt_lqg = [B * Nbar_lqr; zeros(size(B))];

Ct_lqg = [C, zeros(size(C))];

sys_lqg = ss(At_lqg, Bt_lqg, Ct_lqg, 0);

[y_lqg, ~, x_lqg] = lsim(sys_lqg, r, t, [x0; e]);

%% [Part 5] Plotting & s-Plane Analysis

% S-평면 극점 이동 시각화 (pzmap)

figure('Name', 'Pole-Zero Map Comparison');

pzmap(sys_open, 'r'); hold on;    % 제어 전 (우반면 불안정 극점)

pzmap(sys_obs_acker, 'g');        % Ackermann 제어 후 (결정론적 극점)

pzmap(sys_lqg, 'b');              % LQG 제어 후 (확률론적 최적 극점)

legend('Open-Loop', 'Ackermann', 'LQG');